Projekt zagospodarowania terenu budowy drogi gminnej NR 330554W Dąbrowa – Jamki, Gmina Potworów, powiat przysuski
odcinek od km 1+136-1+865

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
budowy drogi gminnej nr 330554W DĄBROWA - JAMKI, Gmina Potworów, powiat przysuski,

województwo mazowieckie –  odcinek od km 1+136,00 – 1+865,00 długości L=729,00m.
1. Podstawa opracowania.
· aktualna na czerwiec.2019 mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali   1 : 500
· Ustawa z dn. 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, z późn. zmianami
· Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późn. zmianami
· Umowa z Inwestorem –  Gmina Potworów 

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 330554W na odcinku Dąbrowa - Jamki  od km 1+136,00 – 1+865,00 o długości L=729,00m, Gmina Potworów, powiat przysuski. Projektowana droga przebiega od mjsc. Dabrowa w km 1+136,00 do skrzyżowania z droga powiatową nr 3329W Potworów – Jamki – Skrzyńsko,  o nawierzchni z betonu asfaltowego w m. Jamki, przez tereny niezabudowane - pola uprawne, łąki oraz tereny o zabudowie gospodarczej i mieszkaniowej niskiej, rozproszonej w miejscowości Jamki (końcowy odcinek), po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni z kruszywa naturalnego i żużla paleniskowego. Przedmiotowa budowa drogi gminnej zlokalizowana jest na działkach o nr ew. gruntu:

· Istniejący pas drogowy – własność Inwestora:

· J. ew. 142305_2  Potworów Gmina, Obręb 0003 Jamki ( 188, 292. 
Budowa drogi gminnej nr 330554W na odcinku Dąbrowa - Jamki od km 1+136,00 – 1+865,00 
o długości L=728,00m realizowana będzie na podstawie Decyzji o pozwoleniu na budowę.
Przebieg trasy pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.
3. Stan istniejący zagospodarowania terenu z wykazem projektowanych zmian.

   
Zabudowę obrzeżną projektowanej drogi stanowią tereny niezabudowane - pola uprawne, łąki oraz tereny o zabudowie gospodarczej i mieszkaniowej niskiej, rozproszonej w miejscowości Jamki (końcowy odcinek). Nawierzchnię drogi stanowi nawierzchnia z kruszywa naturalnego i żużla paleniskowego. 
W pasie drogi prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego i naziemnego:

· sieć wodociągowa 
· napowietrzna sieć energetyczna
Wymienione urządzenia infrastruktury podziemnej i napowietrznej w części kolidują z projektowaną budową drogi w związku z tym zachodzi konieczność przełożenia 3szt hydrantu wody w teren po za pas drogi..

Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się ruch osobowych i dostawczych pojazdów indywidualnych, ruch pojazdów rolniczych i pojazdów obsługujących urządzenia istniejącej infrastruktury technicznej.

Projektowane zmiany istniejącego zagospodarowania terenu:

· wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dwuwarstwowo
· wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z mieszanki kruszywa łam.
· oznakowanie przedmiotowego odcinka drogi
4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Dla odcinka  km 1+136,00 – 1+865,00:

Projektuje się drogę jednopasową, dwukierunkową dla prędkości projektowej 30km/h o parametrach: - jezdnia 5,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczem obustronnym szerokości 0,75m. 

Oś drogi stanowi linia prosta z wyokrągleniami załamań powyżej 1,5g łukami poziomymi o promieniu od R=250m, R=750 i R=1500m. Punkty charakterystyczne osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi 
od W1 do W7 zorientowanymi w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie zagospodarowania terenu  - rys. nr 1.

Całkowita długość budowanej drogi w wynosi: L=729,00m
5. Zestawienie powierzchni.
Zestawienie powierzchni w granicach opracowania:
· jezdnia –    3 660,48 m2
· pobocza  – 1 093,50 m2
· zjazdy –        731,50 m2
6. Dane informujące o terenie – odnośnie wpisu do rejestru zabytków.

Działki, na których projektowana jest droga:

· Istniejący pas drogowy – własność Inwestora:

· J. ew. 142305_2 Potworow Gmina, Obręb 0003 Tomaszów ( 188, 292. 
nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.

Działki, na których projektowana jest droga:

· Istniejący pas drogowy – własność Inwestora:

· J. ew. 142305_2 Potworów Gmina, Obręb 0003 Tomaszów ( 188,292. 
nie znajdują się na terenie eksploatacji górniczej.

8. Informacje i dane odnośnie wpływu inwestycji na środowisko

Rozwiązania chroniące środowisko i przewidywane oddziaływanie na środowisko.

W najbliższym otoczeniu drogi klimat niskoakustyczny, zanieczyszczenia powietrza i wód determinowane są i będą znikomym ruchem kołowym. Emitowane przez poruszające się jezdnią pojazdy zanieczyszczenia gazowe to: SO2, NO2, CO, Pb, ponadto pył. W spływach powierzchniowych występować będą zawiesiny ogólne, ChZT, substancje olejowe, ołów, chlorki, węglowodory aromatyczne (WWA).

Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń zanieczyszczeń ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika, na które zarządzający drogą nie ma wpływu. Parametry te nie zależą od rozwiązań obecnie podejmowanych w ramach budowy drogi. 
W trakcie wykonywanych prac budowlanych będą powstawać odpady zaliczane do grupy 17 – odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemie z terenów zanieczyszczonych). Wśród nich należy wymienić:

· odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (kod 1701), w tym: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów nawierzchni drogowej, przepustów (kod 17 01 01), odpady z remontów i przebudowy dróg (kod 17 01 81),

· odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych (kod 17 02) w tym drewno nasączone związkami konserwującymi i impregnującymi (kod 17 02 04) oraz szkło (kod 17 02 02)

· odpady asfaltów, smół i produktów smołowych (kod 17 03) w tym asfalt inny nie wymieniony w 17 03 01 z rozbiórki nawierzchni bitumicznej na drogach i obiektach (kod 17 03 02),

· odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali (kod 17 04),

· gleba i ziemia, w tym gleba i ziemia z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania (17 05), określone jako gleba i ziemia, w tym kamienie, inne nie wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04),

Odpady wymienione powyżej nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych z wyjątkiem odpadów z grupy 17 02 04 i nie stanowią istotnego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Powinny one być jednak właściwie gromadzone i usuwane przez jednostki posiadające stosowne uprawnienia.

Ponadto powstawać będą odpady związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Będą to:

· zużyte oleje, akumulatory, które są zaliczane do odpadów niebezpiecznych,

· zużyte części maszyn,

· różnego rodzaju opakowania,

· odpady komunalne.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – realizacja przedmiotowego zadania nie wywoła zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.
9. Informacje odnośnie oddziaływania obiektu.

Budowę drogi gminnej nr 330554W na odcinku Dąbrowa - Jamki od km 1+136,00 – 1+865,00
 o długości L=729,00m, Gmina Potworów, powiat przysuski zaprojektowano zgodnie z RMTiGM z 1999 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 43, poz. 430) i Ustawą z dnia 7 lipca 1994r, „Prawo budowlane” (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
Zaprojektowana droga mieści się w projektowanych granicach pasa drogowego i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie. 

Opracował: 
PAGE  

