PRZEDMIAR ROBÓT
                 Budowa drogi gminnej nr 330554W  Dąbrowa - Jamki 
od km 1+136,00 do km 1+500,00 – II etap
	Lp.
	Nr specyfikacji technicznej
	Opis i wyliczenia


	Jedn. miary
	Poszczg.
	Razem

	1.
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	D 01.00.00
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	

	-
	D 01.01.01
	Roboty pomiarowe 
	
	
	

	1.

d.1.
	KNR 2-01

0119-0300
	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych.

Roboty pomiarowe w tym:  

1. Wykonanie przez  uprawnionego geodetę:

a) tyczenie jezdni i innych elementów drogi

b) sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną

c) sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów

inżynierskich

d) przeniesienia wszystkich kolidujących punktów

geodezyjnych

2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót

=0,364
	km
	0,364
	0,364

	
	
	                                                                          RAZEM
	
	
	0,364

	-
	D 01.02.00
	Roboty w zakresie usuwania gleby
	
	
	

	2.

d.1.
	D 01.02.02

KNNR- 1

0113-0100

0113-0200
	Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej 

(humusu) z wywiezieniem nadmiaru humusu, na odl. do 1km, grubość warstwy  16-25cm.

=(364,0x1,5)x2x0,25=273,00
	m³
	273,00
	273,00

	
	
	                                                                          RAZEM
	m³
	
	273,00

	-
	D 01.02.03
	Usuwanie drzew i krzewów
	
	
	

	3.

d.1.
	0104-1706


	Karczowanie drzew (ścinanie i karczowanie pni), mechanicznie o średnicy 10-15 cm.
	szt.
	45,00
	45,00

	
	
	                       Razem
	szt.
	45,00
	45,00

	   4.

d.1.
	0104 -1710


	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem 
=(144,0x1,5)x2/10 000=0,0432
	ha
	0,0432
	0,0432

	
	
	RAZEM
	ha
	
	0,0432

	2.
	D 02.00.00
	ROBOTY  ZIEMNE
	
	
	

	-
	D 02.01.01
	Wykopy /przekopy/ w gruntach nie skalistych
	
	
	

	5.

d.2.


	KNR –2-3 1

0102-0100


	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję poszerzeń jezdni i konstrukcję zjazdów wraz z wykorzystaniem nadmiaru urobku na miejscu.
1)Poszerz. jezdni: 
=(364,0x1,42)x2x0,15=155,06
	m³
	155,06
	155,06

	
	
	2)Zjazdy gospodarcze:
Str. L =20x(5,0x1,5)x0,10=15,00
Str. P=20x(5,0x1,50)x0,10=15,00
	m³
m³
	15,00
15,00
	 15,00
 15,00

	
	
	RAZEM
	m³
	
	 185,06

	3.
	D 04.00.00
	PODBUDOWY
	
	
	

	-
	D 04.01.02
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	
	
	

	6.

d.3.
	KNNR-  6

0103-0300
	Profilowanie i  zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni wykonywane  mechanicznie.

1)Jezdnia:

=(364x5,24)=1907,36
	m²
	1907,36
	1907,36

	
	
	2)Poszerzenia jezdni:

=((364,00x1,42)x2=1033,76
	m²
	1033,76
	1033,76

	
	
	3)Zjazdy gospodarcze:

40x5,00x1,50=300,00
	m²
	 300,00
	300,00

	
	
	RAZEM
	m²
	
	3 241,12

	-
	D 04.04.02
	Podbudowa z kr. łam. stabil. mechanicznie
	
	
	

	7.

d.3.


	KNNR - 6

0113-0200


	Wykonanie podbudowy pomocniczej z  mieszanki kr. łam. 0/31,5mm stab. mechan. grubości 15cm po zagęszczeniu na poszerzeniu jezdni.

=(364x1,42)x2=1033,76
	m²
	1033,76
	1033,76

	
	
	RAZEM
	m²
	
	1033,76

	8.

d.3.
	0113-0200
	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki  kr. łam. 0/31,5mm  stab. mechan. grubości  20cm po zagęszczeniu na całej szerokości jezdni.
=364,00x5,24=1907,36
	m²
	1907,36
	1907,36

	
	
	RAZEM
	m²
	
	1 907,36

	-
	D 04.03.01/02
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukc.
	
	
	

	9.

d.3.


	KNNR - 6

1005-0600

1005-0700
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
bitumicznych, emulsją asfaltowa.
=364,00x5,12 =1863,68
	m²
	1863,68
	1863,68

	
	
	RAZEM
	m²
	
	1863,68

	10.

d.3.


	1005-0700
	Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej ,nie bitumicznej emulsją asfaltową. 

= 364x5,14=1870,96
	m²
	1870,96
	1870,96

	
	
	RAZEM
	m²
	
	1 870,96

	4.
	D 05.03.00
	NAWIERZCHNIA
	
	
	

	-
	D 05.03.05ab
	Nawierzchnie ulepszone
	
	
	

	11.

d.4.
	KNNR - 6

0308-0113
D 05.03.05b
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

AC 11W 50/70 dla KR-1, grub.4cm .

=364,00x5,12 =1863,68
	m²
	1863,68
	1863,68

	
	
	RAZEM
	m²
	
	1 863,68

	12.

d.4.


	D 05.03.05a

KNNR - 6

0309-0225
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

AC 11S 35/50 dla KR-1 grub.4cm .

=364,00x5,0 =1820,00
	m²
	1820
	1820,00

	
	
	RAZEM
	m²
	
	1 820,00

	5.
	D 06.00.00
	ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
	
	
	

	-
	D 06.01.00
	Pobocza
	
	
	

	13.

d.5.
	KNNR-6

0103-0300
	Mechaniczne profilowanie pobocza

=364,00x0,75x2=546,00
	m²
	546,00
	546,00

	
	
	RAZEM
	m²
	
	546,00

	14
d.5.
	D 06.03.01a

KNNR-6

0204-0500
	Wykonanie nawierzchni zjazdów gospodarczych i poboczy z kruszywa łam. stab. mechanicznie 0/31,5mm, gr. 10cm.

1)Zjazdy gospodarcze:
40,00x7,50=300,00
2)Pobocza:

=364,00x0,75x2=546,00
	m²
m²
	300,00
546,00
	300,00
546,00

	
	
	RAZEM
	m²
	
	846,00

	6.
	D 07.01.00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	
	
	

	-
	D 07.02.01
	Oznakowanie pionowe
	
	
	

	15.

d.6.


	0702-0100
	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych ø 50mm,

Wraz wykopaniem dołów, zabetonowaniem i zasypaniem wykopu.

=5,0
	szt
	5,00
	5,00

	
	
	RAZEM
	szt
	
	5,00

	16.

d.6.


	0702-0505
	Przymocowanie do gotowych słupków, tablice znaków  typ D-42 i D-43 (prostokątny), folia odblaskowa  II generacji
Obmiar zgodnie z proj. org. ruchu  

=2,0
	szt
	2,00
	2,00

	
	
	RAZEM
	szt
	
	2,00

	17.
	0702-0505
	Przymocowanie do gotowych słupków, tablice znaków ostrzegawczych typ E-17a i E-18a (prostokątny), folia odblaskowa  II generacji
Obmiar zgodnie z proj. org. ruchu  

=2,0
	szt..
	2
	2

	
	
	Razem
	szt.
	
	2

	18.

d.6.


	0702-0535
	Przymocowanie do gotowych słupków, tablice znaków  , zakazu typ U-9a i U-9b (skrajnia pozioma) folia odblaskowa  II generacji.
=2,0
	szt
	2,00
	2,00

	
	
	RAZEM
	szt
	
	2,00

	19.

d.6.


	0702-0602
	Przymocowanie do gotowych słupków, tablice znaków typ A-30 (trójkątny), folia odblaskowa  II generacji.

=1,00
	Szt.
	1,00
	1,00

	
	
	RAZEM
	m²
	
	1,00

	20.

d.6
	0702-0602
	Przymocowanie pod znak drogowy, tabliczek typ T

(prostokątny), folia odblaskowa  II generacji.
=0,50
	m²
	0,50
	0,50

	
	
	RAZEM
	m²
	
	0,50

	7.
	D 03.06.00
	INNE ROBOTY
	
	
	

	-
	D 03.06.01
	Elementy w jezdni
	
	
	

	21.

d.7.
	KNNR 
1305-0200

	Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego:

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.
=8,0
	szt
	7,00
	7,00

	
	
	RAZEM
	szt
	
	7,00

	22.

d.7.
	1305-0400
	Przełożenie hydrantu wody w teren poza pas drogi

=2,0
	szt
	2,00
	2,00

	
	
	RAZEM
	szt
	
	2,00


      Grudzień  2022 r.                                                                                                             Opracował:

                                                                                                                                        Andrzej Głuszyński
PAGE  
1

