Załącznik nr 4 do SWZ

(składany razem z ofertą)

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzuchowie, nr sprawy OSP.271.2.2023 – (dotyczy dostawy 1 sztuki)

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe |  | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1 | Warunki ogólne |  |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.).Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego pojazdu. Aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 z późn. zm), dla dostarczonego z niniejszą dostawą sprzętu, jeżeli przedmiotowe świadectwa będą dla niego wymagane (najpóźniej w dniu odbioru techniczno jakościowego). |  |  |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r. poz. 262). Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ze zmianami). |  |  |
| 1.3 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |  |
| 1.4 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |  |
| 2 |  | Podwozie z kabiną |  |
| 2.1 |  | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym musi spełniać wymagania odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, o mocy minimum 210 kW (280 KM). Silnik pojazdu powinien być dostosowany do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy. Podstawowa obsługa silnika powinna być możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 2.2 |  | ROK PRODUKCJI 2023 |  |
| 2.3 |  | PODSTAWOWE WYMIARY POJAZDU Prześwit pod osiami Oś przednia: minimum 320 mm Oś tylna: minimum 310 mm Prześwit poza osiami minimum 380 mm. |  |
| 2.4 |  | Napęd 4x4 – napęd stały |  |
| 2.5 |  | Przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. |  |
| 2.6 |  | Możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi. |  |
| 2.7 |  | Skrzynia biegów manualna. |  |
| 2.8 |  | ZAWIESZENIE PRZÓD resory paraboliczne, amortyzatory TYŁ resory paraboliczne, amortyzatory |  |
| 2.9 |  | ZACZEP HOLOWNICZY PRZÓD zaczep do holowania pojazdu TYŁ zaczep holowniczy do holowania przyczep o masie minimum 20t. |  |
| 2.10 |  | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Na osi tylnej ogumienie podwójne. Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
| 2.11 |  | POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA Zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4h pracy autopompy. |  |
| 2.12 |  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem; Układ hamulcowy wyposażony w ABS; Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego; Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewnia możliwość wyjazdu w ciągu 60s od chwili uruchomienia silnika samochodu; Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
| 2.13 |  | RODZAJ KABINY Czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona mechanicznie UKŁAD MIEJSC 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). |  |
| 2.14 |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA Niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku; Klimatyzacja; Klapa wentylacyjna w dachu. |  |
| 2.15 |  | FOTELE Wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa; Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie; Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki; Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
| 2.16 |  | WYPOSAŻENIE Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy; Uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy; Podest pod latarki i radiostacje; Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane; Wszystkie szyby sterowane elektrycznie; Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny; Urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych; Dodatkowy sygnał pneumatyczny; Radiotelefon w zakresie częstotliwości VHF 136 - 174 MHz, moc 1-25W i odstęp międzykanałowy 12,5 kHz oraz dodatkowym zewnętrznym głośnikiem w przedziale autopompy; Kamera cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy, przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych; Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie; Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu; Zintegrowany przewód zasilający sprężonego powietrza i prądu o napięciu ~230V, automatycznie odłączający się w momencie uruchamiania pojazdu. |  |
| 2.17 |  | APARATY ODDECHOWE Uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń; • Mocowanie powinno umożliwiać założenie aparatów bezpośrednio na plecy ratownika; |  |
| 3 |  | Zabudowa ratowniczo - gaśnicza |  |
| 3.1 |  | KONSTRUKCJA Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium, kompozyt); Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi zabudowy w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.2 |  | ROLETY Wodoszczelne i pyłoszczelne wspomagane systemem sprężynowym - wykonane z aluminium; Zamykane na klucz. |  |
| 3.3 |  | SKRYTKI NA SPRZĘT Poszycia wewnętrzne skrytek wykonane z blachy aluminiowej; Półki z możliwością regulacji wysokości; Schowki powinny być wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp.; Podesty wysuwane (minimum 2 sztuki) pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy itp.; Szuflady i wysuwane tace powinny być automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem; Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu powinny posiadać oznakowanie ostrzegawcze; Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, szuflad, podestów powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach; Konstrukcja skrytek powinna zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza; Na samochodzie zapewnione jest miejsce i mocowania na przewożenie sprzętu i wyposażenia zgodnie z CNBOP. |  |
| 3.4 |  | OŚWIETLENIE Belka sygnalizacyjno-ostrzegawcza; Na każdym boku zabudowy po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie; Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie LED mocowane z przodu pojazdu; Fala świetlna z tyłu pojazdu – kolor pomarańczowy + dwie niebieskie lampy sygnalizacyjne; Oświetlenie pola pracy wokół samochodu typu LED, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności; Oświetlenie na dachu zabudowy; Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie sygnalizacja świetlna i dźwiękowa otwarcia skrytek; Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy; Sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa otwarcia skrytek, podestów. |  |
| 3.5 |  | DACH ZABUDOWY Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Drabina o wysokości minimum 3200 mm. Skrzynia na sprzęt z oświetleniem LED. Drabina do wejścia na dach wykonana z materiałów nierdzewnych, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie. |  |
| 4 | UKŁAD WODNO - PIANOWY |  |  |
| 4.1 |  | AUTOPOMPA o wydajności minimum 3000 dm3 /min przy ciśnieniu minimum 0,8 MPa i głębokości ssania minimum 1,5 m oraz 452 dm3 /min przy ciśnieniu 4 MPa. W przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń minimum 3% i 6% w całym zakresie wydajności pompy. Ręczny dozownik środka pianotwórczego. |  |
| 4.2 |  | AUTOPOMPA powinna umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego podczas jazdy i postoju samochodu do: dwóch nasad tłoczonych 75 zlokalizowanych w tylnej części pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego na dachu pojazdu, zraszaczy 4 sztuk z możliwością włączenia i wyłączenia w kabinie kierowcy. |  |
| 4.3 |  | FUNKCJE I WYPOSAŻENIE AUTOPOMPY Podawanie wody do zbiornika samochodu; Urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s oraz z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s; Jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia; Elektroniczny system sterowania, powinien umożliwiać ręczną regulację ciśnienia pracy autopompy oraz automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia; Filtr zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy, zamontowany na wlocie ssawnym; Przedział autopompy ogrzewany niezależnym systemem grzewczym – skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25 °C. |  |
| 4.4 |  | ZBIORNIK WODY POJEMNOŚĆ minimum 3000 dm3. Materiał odporny na korozję. |  |
| 4.5 |  | FUNKCJE I WYPOSAŻENIE: Oprzyrządowanie umożliwiające bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed przelaniem, a także falochrony i grodzie; Nasada 75 do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania ma konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem oraz zabezpieczenie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych do zbiornika); Automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną; Właz rewizyjny – górny umożliwiający wejście do zbiornika; Otwór w dolnej części zbiornika umożliwiający czyszczenie; Wskaźnik poziomu wody. |  |
| 4.6 |  | ZBIORNIK ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO pojemność minimum 10% pojemności zbiornika wody; Materiał odporny na korozję dopuszczony do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 4.7 |  | FUNKCJE I WYPOSAŻENIE: Oprzyrządowanie zapewniające bezpieczną eksploatację; Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu; Wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |
| 4.8 |  | LINIA SZYBKIEGO NATARCIA Jedna wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia powinna umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło powinno być wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny i ręczny za pomocą korby. Linia powinna być wyposażona w zawór umożliwiający przedmuch linii szybkiego natarcia. |  |
| 4.9 |  | URZĄDZENIA KONTROLNO-POMIAROWE AUTOPOMPA manowakuometr; manometr niskiego ciśnienia; manometr wysokiego ciśnienia; wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu; wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; miernik prędkości obrotowej silnika pojazdu; regulator prędkości obrotowej wału autopompy; wyłącznik silnika pojazdu; kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika i ciśnienia oleju; |  |
| 4.10 |  | KABINA KIEROWCY manometr niskiego i wysokiego ciśnienia; wskaźnik poziomu wody; wskaźnik poziomu środka pianotwórczego; |  |
| 5 |  | WYPOSAŻENIE |  |
| 5.1 |  | WYCIĄGARKA ELEKTRYCZNA SIŁA UCIĄGU minimum 8 ton DŁUGOŚĆ LINY minimum 27 metrów; Sterowanie przewodowe długość przewodu: minimum 3 metry |  |
| 5.1 |  | MASZT OŚWIETLENIOWY Regulacja wysokości masztu powinna odbywać się płynnym ruchem jednostajnym podczas ruchu do góry i do dołu; Złożenie masztu powinno odbywać się automatycznie do pozycji wyjściowej; Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów; Wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo powinna wynosić powyżej 4,5 metra; Maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami typu LED o strumieniu świetlnym minimum 30000 lm zamontowany na stałe; Sygnalizacja podniesienia na panelu kontrolnym; Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinna odbywać się z poziomu ziemi; Stopień ochrony reflektorów masztu: IP 65; |  |
| 6 |  | POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 6.1 |  | KOLORYSTYKA NADWOZIE Z KABINĄ RAL 3000 ZABUDOWA RAL 3000 BŁOTNIKI Biały ZDERZAKI Biały PODWOZIE I RAMA Czarny lub szary |  |

Uwaga ! :

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  wykazania wpisu  określonych  parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe  wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek  z pozycji    wpisze   słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie   odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP )