Wójt Gminy Potworów
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY POTWORÓW

Potworów, 2023 r.

Spis treści:
31.
Wstęp


42.
Materiały i dokumenty wyjściowe


53.
Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi  dokumentami


64.
Metody analizy zastosowane przy opracowaniu prognozy oraz przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania


75.
Analiza i ocena stanu istniejącego środowiska na obszarze objętym przewidywanym, znaczącym oddziaływaniem oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji zmian Studium.


106.
Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projektowanych w zmianach Studium rozwiązań oraz sposoby, w jakie te problemy zostały uwzględnione w zmianie Studium


127.
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu.


148.
Określenie i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko i zabytki


189.
Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko oraz propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy realizacji postanowień zmiany Studium


1910.
Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie


2011.
Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko


2012.
Podsumowanie w języku niespecjalistycznym


2113.
Wykaz załączonych map tematycznych i materiałów graficznych




1. Wstęp
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona dla „Projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów”. Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2029 z późn. zm.), w trybie określonym ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z póź. zm.). 

Opracowanie niniejszej prognozy jest częścią Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko przedmiotowej zmiany Studium, przeprowadzanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk.
W ramach procedur udziału społeczeństwa w ww. ocenie ogłoszono, w sposób wymagany odpowiednimi przepisami, o przystąpieniu do sporządzania przedmiotowej prognozy i o możliwości składania wniosków do niej.

Działając na podstawie ww. przepisów i uzgodnień, postanowieniem Wójta Gminy Potworów ustalono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko jak następuje:

· zakres prognozy określony przepisami art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

· stopień szczegółowości informacji winien opowiadać wymogom art. 52 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; w prognozie winien być przedstawiony wpływ założeń i planowanych przedsięwzięć uwzględnionych w przedmiotowym projekcie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na wszystkie formy ochrony przyrody chronione z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w szczególności na najbliższe obszary Natura 2000.

Ustalenia prognozy, przedstawione w sposób opisowy i graficzny, dostosowane są do zakresu ustaleń, jakie mogą być przedmiotem regulacji zmiany Studium. Należy podkreślić, że niniejszy dokument różni się od raportu oddziaływania na środowisko. Różnice te przestawia Tabela nr 1. Wynikają z odrębnej szczegółowości obydwu dokumentów.

Tabela nr 1. Różnice między oceną przedsięwzięcia a oceną strategiczną projektu dokumentu planistycznego
	Elementy różnicujące
	Ocena oddziaływania na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko
	Strategiczna ocena oddziałania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko

	przedmiot
	przedsięwzięcie
	miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

	procedura
	można odstąpić od przeprowadzenia
	można odstąpić od przeprowadzenia tylko w przypadku nieznacznych zmian w dokumencie będącym przedmiotem prognozy

	lokalizacja
	określona
	określona poprzez określenie przeznaczenie terenu

	warianty lokalizacyjne lub technologiczne
	wskazane
	nie ustalane

	oddziaływanie
	bezpośrednie
	skumulowane i wtórne

	proces realizacji 
	zdefiniowany początek i koniec
	część niekończącego się procesu

	szczegółowość
	duża
	znaczny stopień ogólności 

	dodatkowe badania i studia
	istnieje możliwość
	brak możliwości

	metodologia
	standardowa
	zróżnicowana w zależności od potrzeb

	monitoring
	możliwy określenia do szczegółowego zakresu
	możliwy poprzez okresowa ocenę

zmian w zagospodarowaniu

przestrzennym


Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów z konferencji pt.”Oceny strategiczne dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” Warszawa sierpień 2009 (wraz z aktualizacją do aktualnego stanu prawnego).


Przy sporządzaniu niniejszej prognozy uwzględniono zapisy i ustalenia następujących aktów prawnych:

· Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.),

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 z póź. zm.),

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409),

· Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 840),

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 845),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112 ),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).

2. Materiały i dokumenty wyjściowe

Do opracowania prognozy wykorzystano:

· Projekt zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów,
· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potworów,
· Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów, U&K STUDIO, Potworów 2012;
· Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Potworów na lata 2021 - 2024, Potworów 2021 r.;

· Mapa geologiczno-gospodarcza Polski, skala 1:50 000, Arkusz Nowe Miasto nad Pilicą 669,  Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2000 r.;

· Mapa hydrogeologiczna Polski, skala 1:50 000, Arkusz Nowe Miasto nad Pilicą 669,  Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1997 r.
3. Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami
Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz przewidywanych przekształceń różnych komponentów środowiska i uciążliwości, jakie mogą wystąpić na skutek realizacji zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów (zwanej dalej zmianą Studium).
Obszar opracowania obejmuje ok. 69,06 ha, co stanowi 0,84% powierzchni gminy Potworów. Leży w sołectwie Rdzów w środkowo-zachodniej części gminy, przy granicy z gminą Klwów. Obejmuje swym zasięgiem grunty zarówno rolne - użytkowane jako łąki, grunty leśne oraz przeznaczone pod wydobycie kruszywa naturalnego w postaci żwirków i piasków w złożu Rdzuchów 1.

Celem przeprowadzenia przedmiotowej zmiany Studium jest umożliwienie przeprowadzenia dalszych prac poszukiwawczych, a w razie pozytywnego rozpoznania -  wydobycia kruszywa na terenach przyległych do aktualnej kopalni. W związku z powyższym obszar objęty zmiana Studium posiada następujące funkcjonalne:
· tereny rolnicze;

· tereny lasów i zadrzewień;

· tereny dolesień;

· tereny inne (w ich ramach jest przewidziana eksploatacja złóż).
Zgodnie z aktualnym orzecznictwem dla przedmiotowego obszaru zostały zaktualizowane również pozostałe zapisy Studium wynikające ze zmian prawa powszechnego, miejscowego czy opracowania dokumentów strategicznych z zakresu polityki przestrzennej, ochrony środowiska, zabytków, przyrody oraz wyznaczenia obszaru górniczego. W szczególności usunięto strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu dla lokalizacji biogazowi przemysłowych o mocy przekraczającej 100 kW. Wynika to ze zmian w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z którego wykreślono konieczność wyznaczenia ww. stref. Jednocześnie zasady lokalizacji biogazowni, o których mowa nie zmieniają się.
Tekst i rysunek Studium zostały również ujednolicone z zarządzeniem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dn. 19 września 2014 r. znak: LEX-I.4131.122.2014.JF, którym uchylono zapisy następujący zapis Studium:

"16.2.7 W przypadku przystąpienia do sporządzania mpzp dla lokalizacji instalacji do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100kW w postaci biogazowni rolniczych w pasie terenu o szerokości 300m wzdłuż granic administracyjnych gminy lub w postaci siłowni wiatrowych w pasie 
terenu o szerokości 500m wzdłuż granic administracyjnych gminy, celem umożliwienia udziału gminy/gmin sąsiednich w procedurze planistycznej jako 
organów uzgadniających projekt planu na warunkach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszar opracowania takiego mpzp winien obejmować nieruchomości stykające się z granicami administracyjnymi gminy/gmin sąsiednich w ww. odległości od lokalizacji tych instalacji."

Ujednolicenie tekstu i rysunku obejmowało

Korzyści gminy z realizacji przedmiotowej zmiany Studium polegać będą na:
· możliwość rozwoju działalności pozarolniczej w gminie;

· możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi;

· zachowaniu ładu przestrzennego poprzez prawne umocowanie zasad inwestowania na przedmiotowym obszarze oraz określenie zasad ochrony środowiska przyrodniczego;

· wzroście stałych wpływów z tytułu podatków lokalnych od gruntów i nieruchomości wykorzystywanych do celów gospodarczych i pozarolniczych.
Opracowany projekt zmiany Studium jest ściśle związany z innymi dokumentami planistycznymi, takimi jak: 
1. obowiązującymi na terenie gminy obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

2. planami i programami branżowymi opracowanymi dla gminy z zakresu ochrony środowiska i opieki nad zabytkami,
3. obwiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

4. Metody analizy zastosowane przy opracowaniu prognozy oraz przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania

W niniejszym opracowaniu posłużono się analizą opisową prawdopodobnych skutków oddziaływania na środowisko, jakie mogą wystąpić w przypadku realizacji ustaleń zawartych w zmianie Studium. Przy rozpatrywaniu oddziaływania środowiskowego uwzględniono odrębnie wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego. 

Prognozując oddziaływanie na środowisko przyrodnicze stosowano metody: 

· indukcyjno-opisowe, polegające na łączeniu w logiczną całość posiadanych informacji na podstawie znajomości mechanizmów funkcjonowania środowiska (M. Przewoźniak, 1997);

· analogii i wnioskowania, wynikające z wcześniejszego rozpoznania łańcuchów przyczynowo-skutkowych w środowisku oraz w relacji człowiek – środowisko na zasadzie analogii do oddziaływania istniejących inwestycji o charakterystyce zbliżonej do inwestycji planowanych;

· ocen porównawczych, odniesionych do wskazań i zaleceń zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym;

· kartowania terenowego (jako podstawy diagnozowania stanu i oceny funkcjonowania środowiska obszaru) w powiązaniu z metodą analiz materiałów kartograficznych.

Ponadto w ocenie uwarunkowań stosowano zasadę uwzględniania faktów i zjawisk (procesów) istotnych z punktu widzenia niniejszej prognozy. 
Podstawowymi źródłami informacji o środowisku były opracowania fizjograficzne i ekofizjograficzne dla obszaru objętego zmianą Studium i terenów sąsiednich, zweryfikowane w czasie wizji lokalnej i inwentaryzacji oraz oceny środowiska. Wizje lokalne przeprowadzone podczas pracowania niniejszej prognozy, umożliwiły m.in. weryfikację aktualności badań i ustaleń dokumentacji środowiskowej i przyrodniczej dla obszaru opracowania.
5. Analiza i ocena stanu istniejącego środowiska na obszarze objętym przewidywanym, znaczącym oddziaływaniem oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji zmiany Studium.

Obszar opracowania leży poza obszarami urbanizacji gminie, peryferyjnie, w części środkowo-zachodniej gminy Potworów przy granicy z gminą Klwów. Pod względem komunikacyjnym obsługiwany jest przez drogę gminna nr 330580W wraz z systemem dróg wewnętrznych. 
Pod względem fizyczno-geograficznym obszar opracowania leży w obrębie Równiny Radomskiej - wysoczyzna staroglacjalna, bezjezierna. Mezoregion ten to płaska równina denudacyjna o zdegradowanej pokrywie utworów czwartorzędowych spoczywających na utworach jurajskich i kredowych, poprzecinana płytkimi dolinami rzecznymi rzek Radomki, Iłżanki i Krępianki (poza granicami gminy Potworów) wchodzący w skład makroregionu Wyniesienia Południowomazowieckich (Kondracki, 2009).
5.1 Budowa geologiczna.

Pod względem geologicznym gmina Potworów leży w obrębie północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Pod warstwą gleby dominują tu utwory plejstoceńskie pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego zlodowacenia południowopolskiego i środokowopolskiego.
Pod względem geologicznym obszar opracowana buduj:

· piaski wodnolodowcowe - fluwioglacjalne, rzeczno-lodowcowe, sandrowe;

· piaski z domieszką żwirów i głazów moren czołowych i moren martwego lodu;
· piaski rzeczne, miejscami humusowe, tarasów zalewowych 0,5-2,0 m n.p. rzeki (położone peryferyjnie od południa i zachodu)

Zidentyfikowane, aktualnie wydobywane na obszarze opracowanie złoże kruszywa naturalnego Rdzuchów 1 w postaci piasków zaszeregowane są do kategorii  C1 i oszacowane zostały na 189,54 tys. t, ze średnią miąższością nakładu 6,3 m. Przewidywana wg karty  złoża wielkość rocznego wydobyci to 20 0000 m3. Po zakończeniu eksploatacji planuje się wodny kierunek rekultywacji.
5.2. Ukształtowanie terenu
Gmina Potworów w całości leży w zasięgu Równiny Radomskiej. Pod względem morfologicznym tworzy monotonną równinę przeciętą szeroką i płaską doliną Wiązownicy, która słabo zaznacza się w rysunku hipsometrycznym. W przewadze teren nachylony jest w kierunku południowo-wschodnim.

Całość obszaru opracowania znajduje się w obrębie rozległej równiny erozyjno-denudacyjnej z miejscami zaznaczającymi się rysunku hipsometrycznym niewielkimi naturalnie ukształtowanymi pagórkami o nachyleniu zboczy powyżej 2%. Wyniesienia noszą lokalną nazwę Ślizowej Góry.  Znaczące zmiany w ukształtowaniu powierzchni powstały na skutek eksploatacji złoża Rdzuchów 1 oraz pomniejsze, wynikające z eksploatacji surowców na potrzeby własne mieszkańców. Wydobycie odbywa się metodą odkrywkową, przez co powstały tu wyrobiska o głębokości maksymalnej do 30 m. Usunięta część ziemi gromadzona jest w niewielkich hałdach.

5.3 Warunki hydrogeologiczne

Na terenie gminy występują dwa poziomy wodonośne: jurajski i czwartorzędowy. Pierwszy - jurajski związany jest z kolektorem typu szczelinowo-porowego oraz szczelinowo-krasowego - rumoszem piasków i spękanymi piaskowcami jury środkowej - doggeru oraz utworami węglanowymi malmu. Wody tego poziomu objęte są ochroną w postaci dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) Zbiornik nr 412 Szydłowiec-Goszczewice oraz Zbiornik nr 413 Szydłowiec-Goszczewice, dla których sporządzono "Dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki dla ustanowienia stref ochronnych GZWP Szydłowiec-Goszczewice (Pęczkowska B., Figiel Z, 1995). Przy czym prawnie nie została ustanowiona. Granica pomiędzy zbiornikami przebiega przez obszar opracowania z południowego-wschodu na północny-zachód.

Głębokość zalegania wód gruntowych jest tu różna od 0,1 do 3 m p.p.t. i rośnie w kierunku zachodnim. Sytuacja ta związana jest z występowaniem utworów rzecznych w dolinie niewielkiego cieku wodnego - lewobrzeżnego dopływu rzeki Wiązownicy. Miejscami wody zbierają się w najniższych punktach wyrobisk poeksploatacyjnych. Co do zasady przewidywany jest też wodny kierunek rekultywacji złoża.
Obszar objęty opracowaniem znajduje się również zgodnie z podziałem obowiązującym od 2016 r. w obrębie jednolitej części wód podziemnych (jcwpd) nr 74 przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia. Ich stan zarówno jakościowy jak i ilościowy został określony dobry (Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony prze Inspekcję Ochrony Środowiska z 2019 r.).
5.4 Wody powierzchniowe
Główną rzeką gminy Potworów jest Wiązownica. Jej dwa naturalne lewobrzeżne dopływy płyną równoleżnikowo w kierunku wschodnim zarówno na północ jak i na południe od obszaru objętego zmianą studium. Ich koryta są uregulowane, o szerokości do 3 m, a materiał rumowiskowy stanowi piasek o różnej granulacji.
Ocena stanu/potencjału ekologicznego JCWP RW200017252499 rzecznych określany jako umiarkowany. Ogólna ocena stanu JCWP określany jest jednak jako zły. Ze względu na słaby stan ilościowy obowiązuje dla niej Rozp. Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Radomki (Dz. U. woj. mazowieckiego z dnia 29 maja 2017 r. poz 5024 z późn. zm.).
Miejscami wody gruntowe wypełniają wyrobiska poeksploatacyjne, a wysoki stan wód gruntowych daje możliwość ich rekultywacji w kierunku wodnym.

5.5 Warunki glebowo-rolne
Pod względem genetycznym na obszarze opracowania dominują gleby pseudobielicowe wytworzone na utworach piaskach gliniastych lekkich na glinach. Z doliną niewielkich cieków związane są gleby torfowe i murszowo-torfowe. Pod względem bonitacyjnym stanowią gleby niskich klas: głównie V i VI jako grunty rolne oraz IV jako łaki.

5.6 Warunki klimatyczne

Według regionalizacji rolniczo-klimatycznej (R. Gumiński, 1951) gmina Potworów znajduje się w X łódzkiej dzielnicy, w jej wschodniej części. Obejmuje ona strefę przejściową pomiędzy niżem, a pasem wyżyn. Charakteryzuje się średnia roczną sumą opadów na poziomie ok. 600 - 650  mm, przy czym jego rozkład w ciągu roku jest nierównomierny.  Ok. 66% opadu przypada na półrocze ciepłe, od maja do października. Liczba dni z opadem długotrwałym wynosi średnio 20-30 w ciągu roku. Czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi 70- 80 dni w roku. W regionie tym mgły występują stosunkowo rzadko (przez mniej niż 40 dni w roku).  Średnia roczna temperatura powietrza to ok. 7,3 oC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą ok. 17-18 oC a najchłodniejszym styczeń -3 - -4oC. Stosunkowo wysoka średnia roczna amplituda temperatur na poziomie 21 - 22 oC świadczy o wpływach klimatu kontynentalnego.

Okres wegetacyjny - liczba dni ze średnią dobową temperaturą powyżej 5oC wynosi średnio 210 - 217 dni. Dni z przymrozkiem w roku notuje się na poziomie 100 - 118. Dni mroźne (temp. max. większe równe - 10oC) obserwuje się sporadycznie głównie w styczniu i w grudniu.
Wiatry wieją tu w ciągu roku ze średnią prędkością 3 - 4 m/s. Dominują te z sektora zachodniego, których prędkości są największe oraz z sektora północnego występujące częściej w okresie wiosennym i letnim. Stosunkowo wysoki jest także procent występowania cisz atmosferycznych (15-20% w ciągu roku).

Pogoda ciepła, słoneczna, bez opadu występuje, jak w większości kraju, średnio przez 110 - 120 dni w roku. Pogoda mroźna, pochmurna z opadem występuje stosunkowo często w stosunku do pozostałej części kraju przez ok. 20 - 25 dni w roku. 

Średnie roczne zachmurzenie wynosi tu 5,7 w dziesięciostopniowej skali. Wynik ten jest niższy niż średnia dla kraju, co sprzyja korzystnym warunkom aerosanitarnym. Odzwierciedleniem rozkładu zachmurzenia jest usłonecznione rzeczywiste mierzone stosunkiem faktycznej do maksymalnej liczby godzin ze słońcem. W ciągu roku wynosi tu średnio 34 – 36% i jest nieco niższy niż średnia dla Polski (ok. 40 %).

Z uwagi na rolniczy charakter gminy Potworów istotna jest ocena warunków klimatycznych z punktu widzenia możliwości rozwoju upraw polowych. Taką kompleksową klasyfikację powierzchni całego kraju przeprowadził Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa. Uwarunkowaniami badanymi przez instytut była: przydatność gleb, warunki wodne, jakość agroklimatu i warunki rzeźby terenu. Każdy z ww. składników oceniany był w punktowej skali. Warunki agroklimatu dla gminy Potworów zawierają się w przedziale 11 - 13 na 16 możliwych punktów i jest to wynik najwyższy w pasie niżu Polskiego.

W przypadku obszaru objętego zmianą Studium modyfikacja ww. warunków klimatycznych wynika głównie z wysokiego występowania wód gruntowych. Wpływa to na zwiększenie wilgotności powietrza oraz niewielkie obniżenie temperatury. Częściej niż zwykle występują tu również przygruntowe przymrozki. Dodatkowo na terenach podmokłych, o wysokim stanie wód gruntowych częściej spotyka się przypadki formowania zastoisk chłodnego powietrza. 

5.7 Zjawiska geodynamiczne.

Aktualnie na terenie opracowania brak czynnych zjawisk geodynamicznych. Potencjalnie mogą zachodzić w ścianach wyrobisk eksploatacyjnych.
5.8. Walory przyrodniczo-krajobrazowe

Na  obszarze objętym zmianą Studium należy wyróżnić kilka typów krajobrazów:

· naturalno-kulturowy (rolniczy) - obejmuje tereny otwarte pół i łąk, które powstały na skutek antropogenicznych przekształceń, z historycznie ukształtowanym układem własności;
· półnaturalny - obejmuje grunty leśne - lasy gospodarcze, gdzie skład gatunkowy jest kontrolowany w dużej mierze przez człowiek;
· krajobraz antropogeniczny - silnie przekształcony obszar po wydobyciu kruszywa naturalnego.

Rozpatrując cały obszar objęty opracowaniem należy stwierdzić, że posiada przeciętne walory przyrodnicze. Wchodzi w skład systemu przyrodniczego gminy biorąc pod uwagę zarówno możliwość bytowania jak i przemieszczania się zwierzyny. Przy czym w większości są to popularnie występujące gatunki pogranicza polno-leśnego.
Zbiorowiska leśne to głównie las mieszany świeży gdzie panuje sosna w wieku około 70 lat lub brzoza w wielu 60 lat oraz lasu mieszanego z dominacją olszyny czarnej w wieku około 50 lat.

5.9. Obiekty i obszary objęte ochroną prawną przyrody, środowiska kulturowego i zabytków
Na obszarze objętym opracowaniem brak jest obiektów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody czy zabytków. Najbliższe takie, w odległości ponad 1,5 km znajdują się w miejscowości Rdzuchów Kolonia. Są to pomniki przyrody w postaci okazałych drzew w parku podworskim.

5.10 Potencjalne zmiany stanu środowiska i krajobrazu w przypadku braku uchwalenia zmiany Studium
W przypadku braku przyjęcia przedmiotowej zmiany Studium dalsze przekształcenia środowiska przyrodniczego będą głównie wynikać z konieczności przeprowadzenia rekultywacji na terenach powydobyciu kruszywa. Aktualnie projektowany jest kierunek wodny zagospodarowania wyrobisk. Skutkiem przeprowadzenia procesu rekultywacji winno być ustabilizowanie warunków środowiskowych. Szczegółowy plan jej przeprowadzenia będzie przedmiotem odpowiedniego postępowania po zakończeniu eksploatacji.
Na pozostałym obszarze nie przewiduje się znaczących przekształceń. W aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunty te posiadają następujące przeznaczenie:

· LS.10.1 - tereny lasów

· R.10.1 i R.10.3 - użytki rolne

· KD - teren drogi dojazdowej

· ZL - teren dolesień (podlegający rekultywacji dotychczasowych nieużytków).

6. Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych 
z punktu widzenia projektowanych w zmianie Studium rozwiązań oraz sposoby, w jakie te problemy zostały uwzględnione w zmianie studium
Problemy ochrony środowiska, a także ochrony krajobrazu na obszarze objętym zmianą Studium wynikają zarówno z jego stanu zagospodarowani jak i terenów przyległych oraz ogólnych zmian w środowisku. Niektóre z nich są niemożliwe lub trudne do rozwiązania ze względów prawnych czy technicznych (np. eliminacja z krajobrazu słupów linii elektroenergetycznych czy wieży telefonii komórkowej).
Poniżej przedstawiono wykaz problemów ochrony środowiska i krajobrazu w gminie Potworów oraz sposoby w jaki zostały uwzględnione w dokumencie.
Problem: Zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu wynikające z wydobycia surowców naturalnych w złożu Rdzuchów 1.

Sposób uwzględnienia: Niezależnie od ustaleń Studium obszar po wydobyciu winien być poddany rekultywacji. Aktualnie w karcie informacyjnej dla złoża widnieje wodny kierunek rekultywacji. Przy czym każdorazowo decyzja będzie podejmowana z uwzględnieniem szczegółowych warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych, w tym możliwości wypełnienie zbiorników wodą. Ewentualna realizacja obiektów może przyczynić się do zwiększenia poziomu retencji wód na terenie gminy i poprawy stosunków wodnych na terenach przyległych. Kierunek rekultywacji musi być również zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Problem: Emisja hałasu, wibracji i zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego wzdłuż głównych dróg w gminie: wojewódzkich nr 740, 727 oraz krajowej nr 48.

Sposób uwzględnienia: Obszar opracowania znajduje się poza obszarami oddziaływania dróg zarówno wojewódzkich jak i krajowych.
Problem: Emisja pola magnetycznego przez elektroenergetyczne, napowietrzne linie elektroenergetyczne.

Sposób uwzględnienia: Obszar objęty opracowaniem znajduje się poza obszarem oddziaływania pól elektromagnetycznych.
Problem: Szczelna obudowa lokalnych ciągów ekologicznych.

Sposób uwzględnienia: Obszar opracowania znajduje się w obrębie systemu przyrodniczego gminy. Przy czym jego główna oś - dolina rzeki Wiązownicy znajduje się poza jego zasięgiem. Dopuszczenie powiększenia terenów przeznaczonych pod funkcja wydobycia, biorąc pod uwagę możliwą powierzchnię i skalę, nie wpłynie jednak znacząco na funkcjonowanie systemu. Po zakończeniu eksploatacji teren winien zostać zrekultywowany. 
Problem: Napór inwestycyjny na tereny rolne objęte ochroną przed nierolniczym wykorzystaniem ze względu na  wysoką bonitację gleb (gleby klasy III). 

Sposób uwzględnienia: Obszar opracowania znajduje się poza zasięgiem gruntów najwyższych klas bonitacyjnych.
Problem: Napór inwestycyjny na objęte ochroną grunty leśne.

Sposób uwzględnienia: Rozszerzenie terenów przeznaczonych pod wydobycie w przedmiotowym przypadku wiąże się z koniecznością uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, którą uzyskuje się do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na tym etapie oceniania się jej zasadność. Jednocześnie należy wskazać, że przedmiotowe lasy zakwalifikowane są jako gospodarcze i stanowią własność prywatną. Po zakończonej eksploatacji możliwa będzie też rekultywacja w kierunku leśnym obszaru.
Ustalenia zmiany Studium w powiązaniu z regulacjami prawa o ochronie środowiska ograniczają możliwość lokalizacji przedsięwzięć, których szkodliwe oddziaływanie może przekraczać obowiązujące normy. Zgodnie z regulacjami obowiązujących ustaw i odpowiednich przepisów wykonawczych, dodatkowa kontrola zgodności lokalizowanych funkcji z ustaleniami późniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami prawa o ochronie środowiska, dokonywana będzie w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie, po zaopiniowaniu przez właściwy organ ochrony środowiska, może ustalić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji, określając jednocześnie wymagany zakres raportu (w tym ewentualnie wymóg przeprowadzenia dodatkowych badań pod kątem lokalizacji funkcji sprecyzowanych bliżej na etapie ich szczegółowego projektowania).

7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu.


Ekofizjografia podstawowa, która posłużyła do sporządzenia projektu zmiany Studium kładzie nacisk na:
· ograniczenie możliwości realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w obrębie systemu przyrodniczego gminy;

· zachowanie naturalnej retencyjności obszaru przez pozostawieniu w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym gruntów pokrytych glebami pochodzenia organicznego;

· ochronę przed zmianą stosunków wodnych obszarów ze zidentyfikowanymi siedliskami łęgowymi i bagiennymi;

· ochronę przed nierolniczym wykorzystaniem gruntów najwyższych klas bonitacyjnych;
· zachowanie dotychczasowej ekspozycji tradycyjnych dla krajobrazu wiejskiego krzyży i figur przydrożnych;

· ochronę obiektów zidentyfikowanych obiektów zabytkowych oraz odnowa parków wiejskich i alei;

· ochrona historycznie ukształtowanego układu urbanistycznego centrum miejscowości gminnej Potworów;
· ochronę zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz miedz.

Szczegółowa kwalifikacja funkcji przewidzianej w zmianie Studium polegającej na rozszerzeniu terenów wydobyciu kruszywa naturalnego w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odbędzie się na dalszym etapie przygotowania inwestycji. W pierwszej kolejności zasięg złoża zostanie ustalony na podstawie dokładnych badań geologicznych. Ocenione zostaną jego zasoby i powierzchnia. Niewątpliwie realizacja ustaleń zmiany Studium w tym zakresie będzie się wiązać ze zmniejszeniem powierzchni leśnych w gminie. Jednocześnie biorąc pod uwagę ustaleni ekofizjografii należy stwierdzić, iż wydzielenie funkcjonalne dopuszczające wydobycie zostało wyznaczone w sposób następujący:
· poza glebami organicznymi o szczególnych zdolnościach retencyjnych;

· poza siedliskami łęgowymi i bagiennymi w gminie;
· poza gruntami najwyższych klas bonitacyjnych w gminie;

· bez ekspozycji w kierunku terenów i obiektów objętych ochrona prawną na podstawie ustawy o ochronie zabytków;


Na szczeblu krajowym podstawowym dokumentem w zakresie ochrony środowiska jest „Polityka Ekologiczna Państwa 2030". Celem głównym określonym przez dokument jest: "Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców." Cele szczegółowe określone są następująco:

· w zakresie środowiska i zdrowia: poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego;

· w zakresie środowiska i gospodarki: zrównoważenie gospodarowanie zasobami środowiska;

· środowisko i klimat: łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych;

· środowisko i edukacja: rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa;

· środowisko i administracja: poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska.

Poszczególnym celom przyporządkowano kierunki interwencji, które następnie odniesiono do poszczególnych województw. Za najpilniejsze kierunki interwencji dla województwa mazowieckiego określono:

· z równoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód (ze względu na zły stan wód powierzchniowych);

· likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania (ze względu na rosnące zanieczyszczenie powietrza);

· przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej;

· zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu;

· wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej;

· gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym;

· przeciwdziałanie zmianom klimatu;

· adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych.

Nie ma podstaw, aby stwierdzić, iż realizacja przedmiotowej zmiany Studium uniemożliwi interwencję w którychkolwiek z wymienionych powyżej kierunkach. Jednocześnie należy stwierdzić, iż przedmiotowy dokument nakierowany jest na prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi w oparciu w dalszej kolejności o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, koncesje i zezwolenia. 
Ustalenia przedmiotowej zmiany Studium nie narusza również postanowień:

· Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98);

· Konwencji Berneńskiej, sporządzonej w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. 1996 nr 58 poz. 263);

· Konwencji z Rio de Janeiro, sporządzonej dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. 2001 r. nr 284 poz. 1532).

8. Określenie i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko i zabytki
Przedmiotowy projekt zmiany Studium ma za zadanie umożliwić rozpoznanie geologiczne złoża oraz jego ewentualne koncesjonowane wydobycie. Szczegółowość niniejszej prognozy i opis przewidywanych zmian w środowisku dostosowano zatem do treści i ustawowego zakresu regulacji jakie mogą być przedmiotem dokumentu. 


W zakresie oddziaływań ustaleń zmiany Studium i możliwych przekształceń środowiska przyrodniczego przeanalizowano jego następujące elementy z uwzględnieniem ich powiązań:

· powierzchnia terenu;

· wody powierzchniowe i podziemne 

· klimat i stan atmosfery;

· klimat akustyczny i wibracje;

· roślinność;

· zwierzęta;

· różnorodność biologiczna;

· formy ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000;

· zasoby naturalne;

· krajobraz;

· zabytki i dobra materialne;

· ludzi.


Zgodnie z wymogami ustawowymi przewidywane oddziaływanie przedstawiono w formie zbiorcze w postaci tabelarycznej określając zasięg i czas jego trwania.

8.1. Przekształcenia terenu i gleby
Największe przekształcenia terenu i gleby związane będą z dopuszczoną na większym obszarze funkcją eksploatacji złóż. Przewiduje się tu całkowitą likwidację pokrywy glebowej oraz okresowe lub w przypadku rekultywacji wodnej - stałe, przekształcenie rzeźby terenu. Skutkiem wydobycia kopalin będzie zmiana ukształtowania powierzchni terenu w obrębie wyznaczonego w dalszych etapach realizacji inwestycji obszaru górniczego. Efektem prac eksploatacyjnych będzie powstanie wyrobisk wgłębnych. W sąsiedztwie wydobycia zazwyczaj tymczasowo składany jest nadkład, który w następnej kolejności może być wykorzystany do rekultywacji terenu pogórniczego. Zasadniczo wyróżniamy cztery kierunki: rolniczy, leśny wodny i specjalny (np. pod zabudowę, turystykę itp.). Przy czym szczegółowe rozwiązania z zakresu sposobu rekultywacji podejmowane będą na dalszych etapach przygotowania inwestycji, w tym muszą być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na tym etapie, biorąc pod uwagę m.in. położenie terenu w strukturze gminy, przewiduje się, iż najskuteczniejszym kierunkiem rekultywacji będzie kierunek leśny. Czas wykonania rekultywacji zgodnie z prawem to 5 lat od zakończenia eksploatacji.
Zmiany w ukształtowaniu terenu mogą również zajść  w obrębie aktualnie ustanowionego w złożu Rdzuchów 1 obszaru górniczego na skutek kolejno: dokończenia wydobycia surowców oraz przeprowadzenia rekultywacji w kierunku wodnym.
Na pozostawionych terenach, które należ do systemu przyrodniczego nie przewiduje się żadnych zmian.

8.2. Przekształcenie stosunków wodnych
Wyrobiska w aktualnie eksploatowanym złożu Rdzuchów 1 są częściowo zawodnione. Na tej podstawie planuje się wodny kierunek rekultywacji obszaru. Związane jest to z wysokim występowaniem wód gruntowych pozostających w łączności ze znajdującą się na południu doliną cieku wodnego. W rezultacie, zatem rekultywacja obszaru górniczego ma się przyczynić do trwałej zmiany stosunków wodnych przez zwiększenie retencji powierzchniowej.

 Ze wstępnych analiz hydrograficznych wynika, iż na nowych obszarach przewidywanych do poszukiwań i eksploatacji surowców, pierwszy poziom wód gruntowych znajduje się znacznie niżej (od 2 do 3 m p.p.t). Stopień ingerencji w pierwszy poziom wód gruntowych zależny będzie zatem od głębokości zalegania złoża.
Nie prognozuje się natomiast naruszenia warstwy jurajskiej warstwy wodonośnej, ujętych w Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) Zbiornik nr 412 Szydłowiec-Goszczewice oraz Zbiornik nr 413 Szydłowiec-Goszczewice, których granica przebiega przez obszar opracowania.
Potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego w sytuacjach awaryjnych może stanowić sprzęt pracujący w kopalniach (koparko-ładowarka oraz ruch pojazdów ciężarowych). Aby wykluczyć ewentualną możliwość zanieczyszczenia gruntu bądź bezpośrednio wód substancjami ropopochodnymi należy dbać o dobry stan techniczny wykorzystywanych urządzeń oraz składowanie paliw poza terenem eksploatacji. Wszelkie konserwacje, naprawy, wymiany olejów i przeglądy maszyn pracujących w kopalniach winny być dokonywane poza wyrobiskiem, w miejscu do tego dostosowanym - na utwardzonym i zabezpieczonym placu z izolowanym podłożem bądź w wyspecjalizowanych serwisach. Na terenach kopalni i w ich sąsiedztwie nie powinno być innego sprzętu, magazynów paliw, ani żadnych materiałów, w tym ropopochodnych. Tankowanie maszyny urabiającej złoże jak również samochodów ciężarowych należy zorganizować poza wyrobiskami oraz na stacjach paliw. W celu eliminacji potencjalnego skażenia gruntu i wód gruntowych maszyny wykorzystywane przy eksploatacji kopalin muszą być zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropopochodnych. Sprzęt urabiający złoże winien być wyposażony w pojemniki z sorbentami, na wypadek nagłej awarii instalacji. Każdego dnia, po zakończeniu pracy, maszyny pracujące w kopalniach najprawdopodobniej będą usuwane z terenu, a jej miejsce postojowe będzie poza terenem kopalń. Zastosowanie powyżej wskazanych rozwiązań daje zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia gruntu oraz wód przed możliwością skażenia substancjami ropopochodnymi.
Nie przewiduje się w fazie przygotowania jak i eksploatacji złóż konieczne było wprowadzenie na terenie kopalń powierzchni utwardzonych o wysokich współczynnikach spływu powierzchniowego. Zaznacza się, że zostaną zachowane normy odnośnie jakości wód pochodzących z obszarów górniczych określone przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
8.3. Przekształcenia krajobrazu
Działalność górnicza ma znaczący wpływ na krajobraz, zarówno na etapie eksploatacji jak i po jej zakończeniu. Skutki krajobrazowe eksploatacji kopalin są zróżnicowane w zależności od etapu funkcjonowania kopalni. W fazie eksploatacji zmiany w krajobrazie są najbardziej widoczne (wyrobisko eksploatacyjne, wały ziemne z nadkładu, maszyny wydobywcze, środki transportu). Skala tych zmian jest zróżnicowana w czasie eksploatacji. Po zakończeniu eksploatacji i przeprowadzeniu rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych widocznym efektem krajobrazowym może być jedynie zmienione ukształtowanie powierzchni omawianych obszarów, w tym pojawienie się zbiorników wodnych w przypadku złoża Rdzuchów 1.

Po zakończeniu wydobycia w nowo wyznaczonym obszarze eksploatacji postuluje się rekultywację w kierunku leśnym, tak, aby umożliwić odtworzenie krajobrazu zmienionego w wyniku prac górniczych. Zmiany w krajobrazie wywołane eksploatacją złóż, w tym powstanie wyrobisk, hałdowanie nadkładu, należy ocenić jako niekorzystne dla fizjonomii terenu. Ponieważ jednak zmiany te będą tymczasowe i po przeprowadzeniu starannej rekultywacji dokumentowane obszary nie będą w miarę upływu czasu różniły się od otaczającego środowiska, należy stwierdzić, że nie będą stanowiły one obcego elementu w krajobrazie. Reasumując, z punktu widzenia ochrony walorów krajobrazowych nie nastąpi istotne pogorszenie istniejącej fizjonomii krajobrazu rejonu projektowanych terenów eksploatacji złóż. Zmiany ukształtowania terenu nie będą stanowiły w krajobrazie okolic nowego, obcego elementu (po przeprowadzeniu rekultywacji).

Ustalenia zmiany Studium nie wpływają na zabytki i krajobraz kulturowy. W zasięgu potencjalnego oddziaływania eksploatacji kopalin nie ma obiektów i terenów podlegających ochronie.

8.4. Przekształcenia warunków klimatycznych, aerosanitarnych i klimatu akustycznego
Ocenia się, że eksploatacja złóż będzie mieć niewielki wpływ na powietrze atmosferyczne w okresie eksploatacji – zanieczyszczenia wynikające z eksploatacji maszyn wydobywczych (maszyna urabiająca złoże – koparko-ładowarka) oraz samochodów ciężarowych będą nieznaczne, rozłożone w czasie i na dużej powierzchni. Omawiana działalność eksploatacyjna nie spowoduje pogorszenia stanu sanitarnego powietrza.

Eksploatacja złóż nie będzie mieć również znaczącego wpływu na warunki klimatyczne w tym rejonie gminy. Jedynie w okresie występowania dłuższych i obfitych opadów atmosferycznych, w zagłębieniach wyrobisk może być gromadzona zwiększona ilość wód, co będzie skutkować zwiększonym parowaniem. Sytuacja taka może powodować lokalny wzrost wilgotności powietrza, co będzie mieć pozytywny wpływ na otaczające lasy i łąki.
Wydobycie kruszywa będzie stanowiła znikomą uciążliwość dla ludzi (np. hałas powodowany pracą maszyn) z uwagi na prowadzenie prac górniczych w wyrobiskach wgłębnych, których ściany będą pełnić rolę naturalnych ekranów akustycznych. Jednocześnie obszary pod eksploatację wyznaczone są poza  głównymi ciągami zabudowy w gminie. Niewielkie źródło hałasu będzie stanowić także transport samochodów ciężarowych. Emisje te znikną po zamknięciu kopalń i rekultywacji obszarów. Zgodnie z przepisami odrębnymi, emisje hałasu powinny zamknąć się w granicach terenów górniczych.
8.5. Przewidywane oddziaływanie na bioróżnorodność
Wyniku lokalizacji nowych terenów eksploatacji złóż zostaną zlikwidowane istniejące lasy ze zbiorowiskami lasów mieszanych świeżych - powszechnie występujących w Polsce oraz w gminie.  Będą to przekształcenia zupełne. Teren kopalń odkrywkowych czasowo (w pierwszym etapie eksploatacji) pozbawiony będzie wartości przyrodniczych. Poziom różnorodności biologicznej znacząco spadnie. Zmiany, jakie nastąpią w toku tworzenia i funkcjonowania kopalń można ocenić jako niekorzystne. W przyszłości na utworzonych skarpach wyrobisk pojawiać się mogą formacje roślin pionierskich. Po zakończeniu eksploatacji poszczególnych fragmentów może nastąpić rekultywacja tych terenów, w tym w kierunku leśnym. Wówczas nastąpi odtworzenie funkcji przyrodniczych dla występującej fauny i flory. 

Realizacja na opisywanych terenach eksploatacji złóż prowadzić będzie do częściowego ograniczenia siedlisk fauny i flory związanych ze środowiskiem leśnym. Będą to jednak zmiany nieuniknione, towarzyszące każdej realizacji zagospodarowania innego niż leśne. Jednocześnie przekształceniu ulegną zbiorowiska powszechnie występujące w sąsiedztwie co umożliwia migrację zwierzyny.

Przy czym obrębie obszarów objętych zmianą Studium nie zidentyfikowano rzadkich i zagrożonych gatunków fauny czy flory.
W przypadku realizacji dla złoża Rdzuchów 1 wodnego kierunku rekultywacji, powstałe w ten sposób zbiorniki wodne mogą przyczynić się do wzbogacenia bioróżnorodności.
8.6. Wpływ na jakość życia i bezpieczeństwo ludności
Wpływ eksploatacji złóż na ludzi należy rozpatrywać jako: wpływ na zdrowie mieszkańców w sąsiedztwie zakładu górniczego oraz wpływ na zdrowie zatrudnionych w nim pracowników. W czasie prowadzenia eksploatacji w zaprojektowanych granicach obszarów objętych zmianą Studium nie przewiduje się negatywnego oddziaływania eksploatacji na ludzi, ze względu na położenie z dala od zwartej zabudowy. Jednocześnie Studium zabrania realizacji tu zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku poważnych awarii. Eksploatacja złóż zgodnie z przepisami BHP w połączeniu z odpowiednimi normami obowiązującymi w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny (w tym tymi określającymi odpowiednie pasy ochronne) oraz odpowiednie zabezpieczenie i systematyczna kontrola stanu skarp, nie powinny wpłynąć w negatywny sposób na zdrowie pracujących w kopalniach pracowników. W przypadku, gdyby na stanowisku pracy przekroczone zostały normy hałasu, operator maszyny zostanie wyposażony w ochraniacze słuchu. Okresowa uciążliwość związana z charakterem robot, powinna być zredukowana przez właściwą organizację pracy. Miejsce prowadzenia prac wydobywczych powinno być odpowiednio oznakowane. Inwestycje realizowane na podstawie ustaleń zmiany Studium w trakcie realizacji, jak i w trakcie eksploatacji będą stanowiły znikomą uciążliwość dla ludzi (np. hałas powodowany pracą maszyn) z uwagi na prowadzenie prac górniczych w wyrobisku wgłębnym, którego ściany będą pełnić rolę naturalnych ekranów akustycznych.
8.7. Przewidywane oddziaływanie na obszary i obiekty objęte ochroną prawną przyrody, w tym na obszary Natura 2000
Na obszarze objętym zmianą Studium brak jest obiektów i obszarów objętych ochroną prawną przyrody. 
Ze względu na znaczna odległość przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu realizacji zapisów zmiany Studium na pozostałe obszary objęte ochroną. Należą do nich:

· Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki" - znajdujący się w odległości 6,8 m od granic obszaru objętego zmiana Studium;

· Obszar Specjalnej Ochrony PLB140003 Dolina Pilicy - w odległości ok. 10,2 km od granic obszaru objętego planem;

· Specjalny Obszar Ochrony PLH140016 Dolina Dolnej Pilicy - w odległości ok. 10,2 km od granic obszaru objętego planem.

Obszar objęty zmianą Studium i przedmiotowe obszary chronione jednocześnie nie posiadają intensywnych powiązań ekologicznych przez np. cieki wodne, systemy dolinne, kompleksy leśne itp.
8.8 Przewidywane oddziaływanie na zabytki

Zgodnie z ustaleniami rozdziału 5.9. na obszarze opracowania ja i w jego bezpośrednim sąsiedztwie brak jest obiektów i obszarów zabytkowych. Ze względu na znaczące odległości (ponad 1 km) realizacja zapisów zmiany studium nie wpłynie w żaden sposób (pośredni czy bezpośredni) na ww. obiekty.
9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko oraz propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy realizacji postanowień zmian studium
Analiza ustaleń zmiany Studium prowadzi do następujących wniosków z zakresu rozwiązań mających na celu łagodzenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko:

· zmiana Studium realizuje ogólne zasady działań nakierowanych na zabezpieczenie przed ponadnormatywnymi emisjami i zakłóceniami funkcjonowania systemu przyrodniczego gminy Potworów,

· w wyniku prawidłowej (zgodnej z przepisami obowiązującego prawa) realizacji ustaleń zmiany Studium najprawdopodobniej nie zaistnieją znaczące oddziaływania na obszary Natura 2000.
Kluczowe znaczenie w zakresie nadzoru realizacji i samej realizacji zmiany Studium mają organy właściwe w zakresie wydawania: koncesji, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń wodnoprawnych oraz innych decyzji administracyjnych w zakresie realizacji dopuszczonych zmianą Studium inwestycji. Ustalenia decyzji administracyjnych wydawanych przez te organy będą głównym narzędziem jego realizacji.
Na dalszych etapach realizacji inwestycji określone zostaną odpowiednio do potrzeb filary ochronne, pasy ochronne czy pasy bezpieczeństwa.

Zasadność podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia na przedmiotowym obszarze funkcji wydobycia, będzie podejmowana w szczególności po przeprowadzeniu prac poszukiwawczych i opracowaniu stosownej dokumentacji geologicznej. Kolejno na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zawrzeć szereg ustaleń mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego zagospodarowania:

· nakazać minimalizację powierzchni terenu do zajęcia pod wyrobiska, zwałowiska i inne obiekty związane z działalnością górniczą,
· nakazać selekcjonowanie nadkładu i odrębnego składowania humusu, dla wykorzystania przy rekultywacji,
· zakazać wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych i wód podziemnych,
· zakazać stałego składowania w granicach terenów górniczych odpadów i paliw płynnych,
· wprowadzić zasady ochrony warunków wodnych - eksploatacja złóż nie może prowadzić do podtopienia lub zalania sąsiednich obszarów leśnych oraz negatywnie wpłynąć na gospodarkę wodną sąsiednich drzewostanów,
· zakazać stosowania metod wydobycia z użyciem materiałów wybuchowych,
· nakazać rekultywację w kierunku leśnym,
· nakazać formowanie skarp w wyrobiskach pod odpowiednim kątem, w celu zapobieżenia ich obrywaniu i osuwaniu,

· dopuścić częściowe wypełnienie wyrobisk poeksploatacyjnych masami ziemnymi i skalnymi powstałymi w wyniku działalności wydobywczej na obszarach zmiany Studium, a także innymi masami ziemnymi i skalnymi, z wykluczeniem odpadów i substancji niebezpiecznych dla środowiska.
10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie

Wariantowanie sposobów zagospodarowania terenu jest ściśle związane z warunkami lokalnymi takimi jak:

· akceptacja społeczna;

· różnice w skali i rodzaju oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi;

· dostępność terenów pod lokalizację planowanych funkcji;

· uwarunkowania ekonomiczne;

· stopień konfliktowości z funkcjami i zasadami ochrony obiektów i obszarów chronionych przepisami obowiązującego prawa.

Wybór wariantu zagospodarowania terenu należy przeprowadzić z uwzględnieniem powyższych warunków lokalnych. Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium jest dokumentem wspomagającym wybór wariantu optymalnego, gdyż analizuje planowane rozwiązania pod kątem ich skutków środowiskowych, które można następnie zestawić ze skutkami ekonomicznymi i społecznymi oraz wskazuje na ewentualne zagrożenia wynikające z zaniechani lub niepełnej realizacji Studium.
Przy sporządzaniu zmiany Studium rozpatrzono dwa warianty, które zostały opisane poniżej.

Wariant O: Rozwój przestrzenny obszarów na zasadach dotyczasowych

W przypadku braku uchwalenia przedmiotowej zmiany Studium największe zmiany w środowisku nastąpią na skutek rekultywacji po zakończonej eksploatacji złoża Rdzuchów 1. Aktualnie wybrany jej kierunek to wodny. W krajobrazie pojawią się, zatem sztuczne zbiorniki/zbiornik, które mogą wpłynąć na wzbogacenie bioróżnorodności obszaru. Na pozostałym obszarze nie przewiduje się większych zmian przyrodniczych. Wariant ten jest korzystny dla funkcjonowania systemu przyrodniczego w gminie oraz zachowania równowagi środowiska.
Wariant I: Przyjęcie zmiany Studium.

Przyjęcie przedmiotowej zmiany Studium umożliwi przeprowadzenie prac rozpoznawczych w zakresie występowania złoża kruszywa naturalnego, w sąsiedztwie już istniejącego złoża Rdzuchów 1. Jego ewentualny zasięg, opłacalność i skala wydobycia będzie przedmiotem kolejnych czynności. Każdorazowo eksploatacji zasobów naturalnych wiąże się z konsekwencjami przyrodniczymi. Przy czym na różnych etapach przygotowania inwestycji należy ocenić i wyważyć interes prywatny i publiczny przyjętych rozwiązań, w tym skutki środowiskowe. Biorąc pod uwagę ustalenia niniejszej prognozy należy stwierdzić, iż w tej fazie przygotowania przedsięwzięcia nie prognozuje się znaczących zagrożeń dla środowiska, które winny skutkować odstąpieniem od uchwalenia przedmiotowej zmiany Studium. Wybrane rozwiązanie należy, zatem uznać za optymalne, gdyż zostaną osiągnięte cele gospodarcze i społeczne w zakresie możliwości pozyskiwania zasobów naturalnych.
Jednocześnie zmiany, o których mowa w wariancie 0 w zakresie przeprowadzenia rekultywacji wodnej po zakończeniu wydobycia złoża Rdzuchów 1 są aktualne także w tym wariancie.
Na pozostałym obszarze nie przewiduje się znaczących zmian w środowisku.
W trakcie sporządzania projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

11. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Lokalizacja obszaru objętego opracowaniem, a także skala i charakter planowanego na przedmiotowym obszarze zainwestowania – wykluczają jego transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
12. Podsumowanie w języku niespecjalistycznym

Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz przewidywanych przekształceń różnych komponentów środowiska i uciążliwości, jakie mogą wystąpić na skutek realizacji zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów.

Obszar opracowania obejmuje ok. 69,06 ha, co stanowi 0,84% powierzchni gminy Potworów. Leży w sołectwie Rdzów w środkowo-zachodniej części gminy, przy granicy z gminą Klwów. Obejmuje swym zasięgiem grunty zarówno rolne - użytkowane jako łąki, grunty leśne oraz przeznaczone pod wydobycie kruszywa naturalnego w psotaci żwirków i piasków w złożu Rdzuchów 1.

Celem przeprowadzenia przedmiotowej zmiany studium jest umożliwienie przeprowadzenia dalszych prac poszukiwawczych, a w razie pozytywnego rozpoznania wydobycia kruszywa na terenach przyległych do aktualnej kopalni. W związku z powyższym obszar objęty zmiana studium posiada następujące funkcjonalne:

· tereny rolnicze;

· tereny lasów i zadrzewień;

· tereny dolesień;

· tereny inne (w ich ramach jest przewidziana eksploatacja złóż).

Korzyści gminy z realizacji przedmiotowej zmiany Studium polegać będą na:

· możliwość rozwoju działalności pozarolniczej w gminie;

· możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi;

· zachowaniu ładu przestrzennego poprzez prawne umocowanie zasad inwestowania na przedmiotowym obszarze oraz określenie zasad ochrony środowiska przyrodniczego;

· wzroście stałych wpływów z tytułu podatków lokalnych od gruntów i nieruchomości wykorzystywanych do celów gospodarczych i pozarolniczych.

Obszar opracowania leży poza obszarami urbanizacji gminie, peryferyjnie w części środkowo-zachodniej gminy Potworów przy granicy z gminą Klwów. Pod względem komunikacyjnym obsługiwany jest przez drogę gminna nr 330580W wraz z systemem dróg wewnętrznych. 

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar opracowania leży w obrębie Równiny Radomskiej - wysoczyzna staroglacjalna, bezjezierna. Mezoregion ten to płaska równina denudacyjna o zdegradowanej pokrywie utworów czwartorzędowych spoczywających na utworach jurajskich i kredowych, poprzecinana płytkimi dolinami rzecznymi rzek Radomki, Iłżanki i Krępianki (poza granicami gminy Potworów) wchodzący w skład makroregionu Wyniesienia Południowomazowieckich (Kondracki, 2009).

Pod względem geologicznym obszar opracowana buduj:

· piaski wodnolodowcowe - fluwioglacjalne, rzeczno-lodowcowe, sandrowe;

· piaski z domieszką żwirów i głazów moren czołowych i moren martwego lodu;

· piaski rzeczne, miejscami humusowe, tarasów zalewowych 0,5-2,0 m n.p. rzeki (położone peryferyjnie od południa i zachodu).

Zidentyfikowane na obszarze opracowanie złoża surowców Rdzów 1 kruszywa naturalnego w postaci piasków zaszeregowane są do kategorii  C1 i oszacowane zostały na 189,54 tys. t, ze średnią miąższością nakładu 6,3 m. Przewidywana wg karty  złoża wielkość rocznego wydobyci to 20 0000 m3. Przewidywany sposób wykorzystania złoża po zakończeniu eksploatacji i rekultywacji to wodny.

Całość obszaru opracowania znajduje się w obrębie rozległej równiny erozyjno-denudacyjnej z miejscami zaznaczającymi się rysunku hipsometrycznym niewielkimi naturalnie ukształtowanymi pagórkami o nachyleniu zboczy powyżej 2%. Wyniesienia noszą lokalną nazwę Ślizowej Góry.  Znaczące zmiany w ukształtowaniu powierzchni powstały na skutek eksploatacji złoża Rdzuchów 1 oraz pomniejsze wynikające z eksploatacji surowców na potrzeby własne mieszkańców. Wydobycie odbywa się metodą odkrywkową, przez co powstały tu wyrobiska o głębokości maksymalnej do 30 m. Usunięta część ziemi gromadzona jest w niewielkich hałdach.

Biorąc pod uwagę problemy ochrony środowiska i stan zagospodarowania terenu opracowania  zapisy Studium nakierowane na:

1. racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych gminy;
2. ograniczeniu do niezbędnego minimum możliwości wstąpienia skutków realizacji funkcji wydobywczej w gminie;

3. zapewnienie ciągłości korytarzy ekologicznych.

W wyniku realizacji ustaleń Studium przewiduje się oddziaływanie na środowisko w zakresie nowych terenów przeznaczonych pod wydobycie:

· negatywne:

· degradacja pokrywy glebowej,

· zniekształcenie powierzchni ziemi,

· likwidacja istniejących biocenoz leśnych,

· obniżenie bioróżnorodności (czasowa),

· ograniczenie miejsc bytowania fauny i flory,

· zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej,

· przekształcenie krajobrazu leśnego na górniczy,

· powstanie hałasu przemysłowego i komunikacyjnego,

· likwidacja złóż kopalin,

· powstanie nowego źródła odpadów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza,

· zmiana warunków wodnych.

· pozytywne lub neutralne:
· Studium realizuje ogólne zasady działań nakierowanych na zabezpieczenie przed ponadnormatywnymi emisjami i zakłóceniami funkcjonowania systemu przyrodniczego gminy Potworów;
· w wyniku prawidłowej (zgodnej z przepisami obowiązującego prawa) realizacji zmiany Studium nie zaistnieją straty w obszarach chronionych położonych, w tym zwłaszcza w sieci Natura 2000;
· konieczność przeprowadzenia rekultywacji pogórniczej zmierzający do przywrócić właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawić jego właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne,

· korzystna niekonfliktowa w stosunku do terenów zamieszkania lokalizacja nowych terenów przeznaczonych.
Opisane powyżej negatywne zmiany w środowisku są typowe dla obszarów wydobycia złóż, bardzo trudnych lub niemożliwych do wyeliminowania. Wszystkie z ww. oddziaływań mają zasięg lokalny. Szczegółowe rozwiązania, które winny być zastosowane przy realizacji funkcji wydobyci będą doprecyzowana na dalszych etapach realizacji inwestycji. W szczególności będą się opierać o dokumentację geologiczną, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz odpowiednią koncesję.
Ze względu na powyższe należy stwierdzić, że w przypadku przestrzegania zapisów zmiany Studium, obowiązującego prawa oraz zaleceń przedstawionych w niniejszej prognozie nie przewiduje się ponadnormatywnych, zagrażających równowadze biologicznej obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, skutków dla środowiska. Należy zatem w prowadzić monitoring ternem zainwestowania pod tym kątem.

13. Wykaz załączonych map tematycznych i materiałów graficznych:
1. Położenie terenów objętych zmianą nr 2 studium w stosunku do najbliższych obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody;
2. Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów
Sporządzający
mgr Paulina Jamka

Współpraca:

mgr inż. arch. Paweł Wasilewski

mgr inż. Bogusław Ciastek
22

